2.1. Техническая спецификация

Масло осевое (код по ЕНС ТРУ 192029.590.000015)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | минеральное, зимнее |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Масло осевое зимнее. Вязкость: кинематическая при 50°С, мм2/с. ≥22 динамическая при −30°С, не более 60 Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже 125 застывания, не выше -40 Массовая доля осадка, %: водорастворимых кислот и щелочей отсутствие механических примесей, не более 0,05 воды, не более 0,3 ГОСТ 610-2017. редукторная марка ОС (З) |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.2. Техническая спецификация

Смазка (код по ЕНС ТРУ 205941.990.000139)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | редукторная |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | марка СТП-3 Смазка для редукторов тяговых локомотивов. ТУ 38 УССР 201232-81 работоспособна при температуре от -5° до 50°С Массовая доля воды -отсутствие, содержание серы 0,8%, микропенетрация при температуре 0оС не менее 25.Смазка СТП |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.3. Техническая спецификация

Смазка (код по ЕНС ТРУ 205941.990.000139)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | редукторная |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Смазка ОСп-3 Смазка ОСп-3 Смесь нефтяного и синтетического масел, загущенная комплексным литиевым мылом, работоспособность в диапазоне рабочих температур -50-+120°С, температура каплепадения не менее 140°С |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |