2.1. Техническая спецификация

Провод

(код по ЕНС ТРУ 273213.700.000297)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Провод марка СИП-4, напряжение не более 1 000 В |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Название производителя СИП-4 4*25, Материал проводника Алюминий, Количество жил 4, Номин. сечение проводника 25 мм². Количество основных жил 4, Номин. сечение основных жил 25 мм², Материал изоляции жилы Сшитый полиэтилен (СПЭ, XLPE, VPE), Маркировка жил Цвет, Номин. напряжение U (линейное) 1000 В, Класс проводника Класс 2 (многопроволочная жила), Цвет внешн. оболочки Черный, Марка кабеля/провода СИП-4, |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.2. Техническая спецификация

Кабель

(код по ЕНС ТРУ 273213.700.000001)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Кабель марка АВБШв, напряжение не более 1 000 В |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | "АВБШв 4х16 - кабель силовой бронированный с 4 алюминиевыми жилами сечением 16 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката с бронёй из двух стальных оцинкованных лент. Технические характеристики кабеля АВБШв 4*16 Вид климатического исполнения алюминиевого бронированного кабеля АВБШв 4*16 - УХЛ, категории размещения первая и пятая по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации АВБШв 4х16: -50°С. Максимальная температура эксплуатации кабеля АВБШв 4*16: +50°С. Эксплуатируется кабель АВБШв 4х16 при влажности воздуха до 98%. Минимальный радиус изгиба при монтаже: 191,7 миллиметров. Растягивающее усилие при прокладке кабеля бронированного АВБШв 4х16 не должно превышать 1920 Ньютонов. Длительно допустимая температура нагрева жил АВБШв 4*16: 70 градусов. Максимальная температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 градусов, при условии что длительность замыкания не превышает 5 секунд. Предельная температура нагрева жил АВБШв 4х16 при условии невозгорания: 350 градусов. Наружный диаметр силового бронированного кабеля АВБШв 4х16: 23,26 миллиметров. Срок службы 30 лет с даты изготовления. Расчетная масса кабеля АВБШв 4х16: 0,93 килограмм в метре. Токовые нагрузки кабеля бронированного АВБШв 4*16 Допустимый ток при прокладке на воздухе: 68 Ампер. Допустимый ток при прокладке кабеля бронированного АВБШв 4х16 в земле: 82 Ампер. Допустимый ток короткого замыкания: 1130 Ампер. Активное сопротивление жилы: 1,98 Ом на километр." |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.3. Техническая спецификация

Щит учетно-распределительный

(код по ЕНС ТРУ 271231.900.000051)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Щит учетно-распределительный типа ЩРН |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Основной материал Алюминий,Тип продукта Предварительно смонтированный электрощит, Степень защиты (IP) IP30,Тип монтажа Накладной, Количество модулей 12, Количество рядов 1, Цветовая палитра Серый / серебристый, Ширина (мм) 310, Высота (мм) 265, Глубина (мм) 120. |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.4. Техническая спецификация

Автомат привода

(код по ЕНС ТРУ 271223.700.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Автомат привода многофункциональный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | "Тип дифференциальный автомат, Номинальное напряжение В230/400 В, Номинальный ток А 40, Электрическая стойкость 10000 циклов, Количество полюсов 4, Модель АД14 4Р 40А 30мА, Максимальная отключающая способность кА 4,5, Номинальное напряжение 230/400 В, Тип защиты Замыкание на землю и перегрузка по току, Номинальный ток утечки, мА 30, Тип защиты Замыкание на землю и перегрузка по току, Тип расцепителя, Термомагнитный, электромагнитный, Установкана DIN-рейку 35 мм, Тип расцепителя Термомагнитный, электромагнитный Характеристика отключения C, Электрическая стойкость 10000 циклов, Номин ток, А 40, Номин ток утечки, А 0,03, Тип тока утечки Переменный (AC), Отключающая способность, кА 4.5, Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Переменный (AC) Номин раб напряжение, В 230/400 Монтажная глубина - ниши, мм 72,1Макс сечение входящего кабеля, мм² 35 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4Ширина по количеству модульных расстояний 4,9 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 4 Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898, кА 4,5 Отключающая способность по IEC 60947-2, кА 4,5 Общ количество полюсов 4 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие электронного расцепителя Нет Наличие дифференциального расцепителя Да" |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.5. Техническая спецификация

Котел отопительный

(код по ЕНС ТРУ 252112.900.000003)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Котел отопительный электрический |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Мощность 6 кВт Cтупени мощности 2-4-6 Напряжение питания 380 В, 220 В Площадь обогрева 60 кв. м. Диапазон регулировки температуры теплоносителя 30 — 90 °C Присоединительные размеры 3/4" Рабочее давление, Атм 3 Дополнительные характеристики Тип котла Электрический Присоединительный диаметр 3/4 Высота 675 мм Ширина 330 мм Глубина 225 мм Расширительный бак Нет Циркуляционный наосос Да Готовая котельная Нет Погодозависимая автоматика Нет GSM-модуль Опция |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.6. Техническая спецификация

Лента стальная

(код по ЕНС ТРУ 241033.000.000001)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Лента стальная упаковочная, толщина 0,50-0,9 мм |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | упаковочная, толщина 0,50-0,9 мм |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.7. Техническая спецификация

Клипса

(код по ЕНС ТРУ 222929.900.000135)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Клипса для кабеля |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | "Зажим анкерный натяжной. Артикул PA 1000 Вес 0,2 кг Сечение, мм² 25 - 35 Краткое описание Для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2. Для любого типа анкерных крюков и кронштейнов. Изготовлены из алюминиевого профиля и атмосферостойкого пластика. Для несущей жилы сечением 35-70 мм2. Разрушающая нагрузка, 15 кН В упаковке 20 шт Масса 0,4 кг |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.8. Техническая спецификация

Клипса

(код по ЕНС ТРУ 222929.900.000135)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Клипса для кабеля |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Промежуточный зажим ЗПН 1500 (PS 1500, SO260.1) Назначение Арматура предназначена для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) на опорах и фасадах зданий, подключения потребителей (абонентов), подключения СИП к неизолированным линиям, а так же для ввода в трансформаторные подстанции и соединения с силовым кабелем. |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.9. Техническая спецификация

Хомут (стяжка)

(код по ЕНС ТРУ 222129.700.000033)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Хомут (стяжка) монтажный, из пластика |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Стяжные хомуты СИП используются для стяжки и бандажирования пучков проводов СИП и крепления к арматуре СИП. Технические характеристики Вид/марка материала Полиамид (PA) Длина ленты 260 Защитное покрытие поверхности Необработанная Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 V2 Макс. диаметр охвата (пучка) 66 Маркировочная площадка Нет (без) Материал Полиамид (PA) Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению) 300 Не содержит (без) галогенов Да Прозрачный Нет Рабочая температура -45...60 Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет Светоотражающая (флуоресцентная)Нет Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) Да Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ ГОСТ Р 51177-99Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 Да Температура монтажа -20...50 Тип крепления Нет (без) Толщина ленты0 ЦветЧерный Ширина ленты 9 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.10. Техническая спецификация

Бугель

(код по ЕНС ТРУ 259929.490.000040)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Бугель тип 1, из металлов черных |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Технические характеристики Тип бугель NB 20 Толщина скрепляемой ленты 0.7 мм Ширина скрепляемой ленты 20 мм м |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.11. Техническая спецификация

Профиль стальной

(код по ЕНС ТРУ 241051.900.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Профиль стальной листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Профилированный лист толщиной 0,40 мм - 8 волна (длинна 3 м.) цвет "вишня" |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.12. Техническая спецификация

Профиль стальной

(код по ЕНС ТРУ 241051.900.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Профиль стальной листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Зеленый профилированный лист толщиной 0,45 мм -20 волна (длинна 6 м.) |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.13. Техническая спецификация

Утеплитель пола

(код по ЕНС ТРУ 222130.300.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Утеплитель пола огнеупорный, твердый пенопласт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Для утепления стен фасада здания, толщиной 100мм. (креплении зонты в комплекте) |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |